重庆现代制造职业学院

学期教学授课计划表

| 开课学院 | 智能控制学院 |
| --- | --- |
| 授课教师 |  |
| 课程名称 | 电气制图与CAD |
| 课程类型 | □公共必修课 专业必修课 □公共选修课 □专业选修课 |
| 授课学期 | 2025 - 2026 学年第二学期 |
| 授课专业及班级 | 2025级工业互联网专业1～2班 |
| 教学方式 | 德国双元制本土化——"资讯→计划→决策→实施→检查→评价"六步法 |
| 考核方式 | 过程性评价（80%）：平时有效考勤和课堂表现（10%）、课前与课中任务（20%）、工单任务/任务报告（50%）； 工单任务/任务报告各项详细占比如下：P1配电箱回路图（25%）；P2传感器接线图（30%）；P3网络与控制柜全套图纸（35%） 期末考试（20%）： 理论知识与应用分析 |
| 周学时/总学时 | 4/48 |

| 教学内容与学时分配 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周别 | 授课内容 | 理论学时 | 实践学时 | 教学目标 | 教学重难点 | 重难点解决措施 | 课后任务 |
| 第二周 | 项目一：电气制图基础——智能配电箱单相回路图绘制（W2–W5） 本周主题：国标认知 + ACE环境搭建 授课内容： 第1次课——"认识电气图纸的语言" 1. GB国家标准体系认知： - （1）GB/T 6988 电气技术用文件的编制规则（文件分类、编号系统、图纸幅面要求）； - （2）GB/T 4728 电气图用图形符号：20个常用电气符号识读（断路器QF、接触器KM、热继电器FR、熔断器FU、按钮SB、指示灯HL等）； - （3）GB/T 18135-2008 电气工程CAD制图规则要点； - （4）图线规则：粗线0.7mm（主回路）/中线0.5mm（控制回路）/细线0.25mm（标注）； - （5）GB图框结构讲解（A3/A4尺寸、标题栏、明细栏、分区编号）。 2. GB电气符号手绘识读实践： - （1）学生领取"符号识读工作页"：20个常用GB电气符号→手绘识别+名称/文字代号填写； - （2）对比展示规范图纸与不规范图纸"找茬"小组竞赛。 第2次课——"ACE 2026初体验" 1. AutoCAD Electrical 2026软件环境搭建： - （1）ACE与普通AutoCAD的区别演示：原理图符号库、项目管理器、自动报表三大核心优势； - （2）启动ACE 2026→界面认识（原理图工具栏/面板工具栏/报表工具栏）； - （3）新建项目（Project Manager）→项目属性设置（图纸尺寸A3、图层标准GB）→新建图纸.dwg。 2. 精确绘图基础操作： - （1）OSNAP对象捕捉设置（端点/中点/交点/垂足）； - （2）POLAR极轴追踪（90°）设置； - （3）动态输入DYN使用方法； - （4）用LINE命令绘制A3图框外框（420×297mm），练习精确输入坐标与相对坐标； - （5）用OFFSET/TRIM绘制标题栏内部分格线； - （6）文字工具MTEXT填写标题栏（图名、比例、日期、校审栏）。 | 2 | 2 | 1. 知识目标： 掌握GB/T 6988、GB/T 4728、GB/T 18135三大电气制图国家标准的核心内容，了解电气图纸文件编制规则，识记20个常用电气图形符号及其文字代号，理解图线粗细规则和图框结构要求。 2. 能力目标： 能够正确识读GB电气符号并进行手绘标注；能够独立安装和启动AutoCAD Electrical 2026软件，熟悉ACE工作界面；掌握Project Manager项目管理器的新建项目操作；能够运用LINE命令和精确绘图工具（OSNAP/POLAR/DYN）绘制A3标准图框。 3. 素质目标： 树立国家标准意识和工程规范化理念，培养"工业互联网现场工程师"岗位认同感，建立严谨细致的工作习惯。 | GB标准体系——重点： 三大核心国标（GB/T 6988/4728/18135）的核心内容与应用场景。 难点： 电气符号代号编写规则和图线粗细等级的准确区分。 ACE软件环境——重点： ACE与普通AutoCAD的功能差异，Project Manager项目管理器操作。 难点： ACE界面中原理图工具栏、面板工具栏、报表工具栏的功能定位与切换。 精确绘图——重点： OSNAP/POLAR/DYN三大精确绘图工具的配合使用。难点： 坐标输入方式（绝对坐标、相对坐标、极坐标）的灵活切换。 | 1. 发放真实车间配电箱施工图纸（A3纸质），学生分组观察实物图纸中的图框、标题栏、线条粗细差异，建立直观感性认知； 2. 制作"GB电气符号识读工作页"（纸质），通过手绘练习强化20个常用符号的记忆； 3. 采用"不规范图纸找茬"小组竞赛活动，以对比法加深对GB规范的理解； 4. ACE操作采用"教师边讲边练+学生同步跟练"的模式，每个步骤现场演示并巡回指导； 5. 截图上传完成的图框+标题栏，教师随机抽查3人投屏讲评，及时纠正操作错误。 | - 1. 完成GB符号识读工作页剩余部分； - 2. 练习ACE基本操作（新建项目/绘制图框）； - 3. 预习图层管理相关内容。 |
| 第三周 | 本周主题：图层管理 + GB图框模板制作 授课内容： 第3次课——"图层，电气图的骨架" 1. 图层管理理论与操作： - （1）图层管理器操作：新建/重命名/颜色/线型/线宽/打印开关； - （2）GB电气制图推荐图层方案（14个标准图层）： - GB-边框（白/7，Continuous，0.7mm，图框外边框） - GB-标题栏（白/7，Continuous，0.5mm，标题栏格线与文字） - GB-主回路（红/1，Continuous，0.7mm，主电路导线） - GB-控制回路（黄/2，Continuous，0.5mm，控制回路导线） - GB-信号回路（绿/3，Continuous，0.35mm，信号/通信线） - GB-接地（青/4，Continuous，0.35mm，PE接地线） - GB-符号（白/7，Continuous，0.5mm，电气图形符号） - GB-标注（品红/6，Continuous，0.25mm，尺寸/文字标注） - GB-端子（蓝/5，Continuous，0.5mm，端子排符号） - GB-柜体轮廓（白/7，Continuous，0.7mm，控制柜外形） - GB-设备布局（30，Continuous，0.35mm，柜内设备布置） - GB-网络（140，DASHED，0.5mm，网络拓扑连线） - GB-辅助（8，CENTER，0.13mm，辅助线/中心线） - GB-不打印（9，Continuous，默认，施工标记-打印关） - （3）图层状态管理器（LAYERSTATE）：保存图层方案为.las文件，可在新图中导入。 2. 学生实践：按照标准图层方案表创建完整图层体系（≥10个图层），设置好颜色、线型、线宽。 第4次课——"打造你的专属图框模板" 1. GB图框模板制作： - （1）在上节课图框基础上完善：添加分区编号（A-D列/1-8行）； - （2）使用属性块制作标题栏（ATTDEF定义：图名、图号、比例、设计、校核、日期等属性字段）； - （3）保存为.dwt模板文件。 2. A4竖版图框模板独立制作： - （1）独立制作A4竖版图框模板（210×297mm，用于P2端子图）； - （2）保存.dwt； - （3）基于新模板新建图纸，验证图层自动加载、标题栏属性可编辑。 3. 将.dwt + .las文件上传至课程资源库，作为全班公共模板。 | 2 | 2 | 1. 知识目标： 理解电气制图中图层管理的核心意义，掌握GB标准14层图层方案的命名规则、颜色分配、线型选择和线宽设置原则，理解属性块（ATTDEF）的概念与用途。 2. 能力目标： 能够独立创建完整的14层标准图层体系并保存为.las文件；能够使用ATTDEF制作带属性字段的标题栏；能够独立完成A3横版和A4竖版两种GB标准图框模板（.dwt）的制作，并验证模板复用功能。 3. 素质目标： 培养资源共建共享意识，养成规范化工程文件管理习惯，建立"前期基础为后续项目服务"的系统性思维。 | 1. 图层管理——重点： 14个标准图层的命名规范、颜色线型线宽配置方法。 难点： 图层状态管理器（LAYERSTATE）的导入导出操作，以及理解不同图层用途在实际工程中的意义。 2. 属性块制作 ——重点： ATTDEF属性定义（图名/图号/比例/日期/设计/校核等字段）。 难点： 属性块与普通块的区别，属性字段的编辑、默认值设置和显示控制。 3. 模板制作——重点： .dwt模板文件的保存与调用流程。 难点： 确保模板中图层方案、标注样式、属性块全部正确嵌入，新建图纸时能完整继承。 | 1. 通过"所有内容在0层的混乱图纸" vs "规范分层图纸"的对比展示，让学生讨论差异，直观理解图层管理的必要性； 2. 提供标准图层方案表（含14层的详细参数），学生按表逐一创建，教师巡回检查； 3. ATTDEF操作采用教师带练模式，逐步演示每个属性字段的定义过程； 4. 同桌交换检查图层设置，对照检查表打分（同伴互评），形成即时反馈机制； 5. 通过"基于新模板新建图纸→验证图层自动加载"的实际测试，让学生亲自验证模板可用性。 | 1. 完善A4竖版图框模板； 2. 练习图层管理操作； 3. 预习ACE原理图符号库和导线工具。 |
| 第四周 | 本周主题：电气符号绘制 + 回路图核心技法 授课内容： 第5次课——"从符号到回路（上）" 1. 工程文档阅读与需求提取： - （1）发放"智能配电箱技术要求书"（工程模拟文档），学生阅读后提取：回路数量、断路器规格、负载类型。 2. ACE原理图符号插入与操作： - （1）打开"插入元器件"面板→搜索断路器/接触器/热继电器符号； - （2）符号放置→弹出属性对话框→填写元件编号（如QF1、KM1、FR1）； - （3）导线绘制（ACE导线工具 vs 普通LINE的区别）：自动连接、导线编号。 3. 配电箱主回路绘制： - （1）绘制1路总开关QF + 3路分支（照明/插座/空调）； - （2）使用ACE符号库+导线工具； - （3）对照GB/T 4728核查：符号方向、编号位置、导线交叉/连接表示是否正确。 第6次课——"从符号到回路（下）" 1. 控制回路绘制与交叉引用： - （1）控制回路绘制：按钮SB→接触器线圈KM→指示灯HL回路； - （2）交叉引用：主回路KM1触点↔控制回路KM1线圈的自动关联（ACE交叉引用功能）； - （3）标注方法：元件参数标注（额定电流/电压）、回路编号。 2. 为3路分支添加控制回路；完成导线编号（手动+ACE自动对比）；添加回路功能标注。 3. "块的概念"铺垫：ACE符号其实就是带属性的块→引出P2自定义符号块的需求。 4. 文件命名规范：项目名-图纸类型-版本号.dwg，例P1-主回路-V1.dwg。 | 2 | 2 | 1. 知识目标： 掌握ACE原理图符号库的调用方法和元件编号规则（QF/KM/FR/SB/HL），理解主回路与控制回路的电路原理关系，理解交叉引用的概念和导线编号的唯一性原则。 2. 能力目标： 能够从工程技术要求书中提取设计参数；能够使用ACE符号库插入断路器、接触器、热继电器等电气符号并正确编号；能够使用ACE导线工具绘制主回路和控制回路；能够设置ACE交叉引用实现主回路触点与控制回路线圈的自动关联。 3. 素质目标： 培养从工程文档中提取需求的工程阅读能力，养成文件命名规范化的职业习惯。 | 1. ACE符号操作——重点： "插入元器件"面板的使用、元件属性填写规则。 难点： ACE导线工具与普通LINE命令的本质区别（自动连接机制）。 2. 交叉引用——重点： 主回路触点↔控制回路线圈的ACE自动交叉引用关联设置。 难点： 多组接触器（KM1/KM2/KM3）的交叉引用关系管理。 3. 回路绘制——重点： 主回路和控制回路的完整绘制流程。 难点： 导线交叉与连接的GB表示方法（T字连接 vs 十字交叉）。 | 1. 教师逐步演示ACE符号插入→属性填写→导线连接的完整流程，学生同步跟练； 2. 用对比法演示ACE导线工具和普通LINE的区别：拖动导线时观察自动连接提示； 3. 分步骤完成：先画1路完整主回路+控制回路（教师带练），再独立完成剩余2路（学生自主）； 4. 投屏展示2-3份学生作业，集体"找改进点"，形成互评学习氛围； 5. 对照GB/T 4728核查清单逐项检验，培养自查习惯。 | 1. 完善配电箱回路图； 2. 练习交叉引用操作； 3. 预习标注样式设置和出图流程； 4. 准备项目答辩材料。 |
| 第五周 | 本周主题：标注完善 + 出图 + P1项目评审 授课内容： 第7次课——"精修与标注" 1. 标注样式与技术说明： - （1）尺寸标注样式设置（GB标注：字高3.5mm、箭头、公差格式）； - （2）DIMSTYLE创建"GB-电气标注"样式； - （3）文字说明规范（技术要求栏内容编写）； - （4）ACE报表初探：元件列表自动生成（为P2/P3的BOM铺垫）。 2. 图纸精修实践： - （1）补充参数标注（断路器额定电流、接触器型号等）； - （2）补充技术要求栏； - （3）元件明细表（手动或ACE报表）； - （4）图层最终整理； - （5）使用"P1检查表"进行同桌互检（12项检查内容）。 第8次课——"出图交付 + 项目答辩" 1. 打印输出与PDF发布： - （1）打印设置：图纸空间（Layout）/模型空间打印对比； - （2）打印样式表.ctb：按颜色映射线宽（GB线宽规则）； - （3）输出PDF。 2. P1项目答辩与评审： - （1）提交清单：.dwg源文件 + .pdf打印版 + .dwt模板 + .las图层方案； - （2）每组（2人）5分钟答辩：投屏展示图纸→讲解设计思路→回答教师/同学提问（模拟工程交底）； - （3）Rubric评分 + 同学互评 + 自评 → 加权总分； - （4）承上启下：展示P2任务书，说明"你们的图框模板和图层方案将直接用于传感器项目"。 | 2 | 2 | 1. 知识目标： 掌握GB电气标注规范（字高、箭头样式、公差格式），理解打印样式表（.ctb）中颜色-线宽映射机制，了解ACE元件列表自动生成报表功能。 2. 能力目标： 能够使用DIMSTYLE创建"GB-电气标注"样式并应用；能够完成图纸精修（参数标注、技术要求栏、元件明细表、图层整理）；能够独立完成从模型空间/图纸空间到PDF的打印输出；能够进行规范的项目答辩（设计思路阐述、技术问题回答）。 3. 素质目标： 培养精益求精的工匠精神和工程交付意识，提升口头表达和工程沟通能力。 | 1. 标注规范——重点：DIMSTYLE中GB电气标注样式的参数设置。 难点： 标注文字高度、箭头样式在不同比例下的一致性控制。 2. 打印输出——重点： 打印样式表.ctb中颜色-线宽映射规则。 难点： 图纸空间（Layout）与模型空间打印的适用场景选择。 3. 项目交付——重点： 完整交付物清单（.dwg + .pdf + .dwt + .las）。难点： P1检查表12项内容的自查/互查全覆盖。 | 1. 教师演示DIMSTYLE设置全过程，提供标准参数截图供学生对照； 2. 分别演示模型空间和图纸空间打印效果，通过对比让学生理解差异； 3. 提供P1检查表（12项），同桌互检逐项打分，教师抽检； 4. 答辩环节模拟工程交底场景，教师针对GB规范理解和ACE操作熟练度重点提问； 5. 展示优秀作品和问题作品进行集体点评。 | 1. 完善P1项目交付文件； 2. 阅读P2任务书； 3. 预习传感器基础知识； 4. 安装传感器选型手册PDF。 |
| 第七周 | 项目二：传感器应用电路设计——光电/温湿度传感器数据采集接线图（W7–W11） 本周主题：开关量传感器符号与接线 授课内容： 第9次课——"认识工业传感器" 1. 工业传感器认知与GB符号： - （1）发放"物流分拣线传感器配置需求书"；展示实物/视频：光电传感器（对射/漫反射/回归反射）、接近开关（电感/电容）的工作原理与外观； - （2）GB/T 4728中传感器相关符号（光电开关、接近开关、温度传感器、湿度传感器）； - （3）传感器输出类型：NPN/PNP、常开/常闭； - （4）选型核心参数：检测距离、输出类型、供电电压、防护等级。 2. 传感器工程选型实践： - （1）查阅欧姆龙/基恩士选型手册（教师提供PDF），为分拣线选择3个光电传感器并填写"选型卡"（型号/参数/GB符号/接线方式）。 3. ACE项目管理新建： - （1）在ACE中打开P1模板→新建P2项目（Project Manager管理多图）； - （2）从ACE符号库插入光电传感器符号→认识ACE"目录查找"功能。 第10次课——"光电传感器接线图绘制" 1. 光电传感器接线图绘制： - （1）绘制光电传感器接线图：电源回路→传感器符号放置→到PLC DI端子的接线； - （2）ACE导线编号（自动）； - （3）图框规范：调用P1的A3模板，填写项目信息； - （4）元件编号规则：按安装位置编号（如SQ1-分拣工位1）。 2. 完整接线图绘制任务： - （1）绘制3路光电传感器（对射型检测→PLC输入端）的完整接线图； - （2）含：24V电源分配、传感器符号、导线编号、PLC DI点标注。 3. ACE导线样式自定义： - （1）为信号线使用GB-信号回路图层（P1已建好），区分动力线与信号线。 | 2 | 2 | 1. 知识目标： 识别光电传感器（对射/漫反射/回归反射）和接近开关（电感/电容）的工作原理与GB符号，掌握NPN/PNP输出类型和常开/常闭触点的区别，理解传感器选型核心参数（检测距离、输出类型、供电电压、防护等级）。 2. 能力目标： 能够查阅传感器选型手册完成工程选型；能够使用ACE Project Manager创建多图项目；能够绘制3路光电传感器到PLC DI端子的完整接线图，含24V电源分配、导线编号、PLC DI点标注；能够区分并正确使用动力线和信号线图层。 3. 素质目标： 培养工程选型的严谨性（选错型号后续全改），建立"选型→标注→绘图→验证"的工程流程意识。 | 1. 传感器选型——重点： NPN/PNP输出类型与PLC输入模块的匹配原则。 难点： 根据工程需求综合考虑检测距离、输出类型、供电电压、防护等级进行合理选型。 2. 接线图绘制——重点： 电源回路（24VDC）→传感器→PLC DI的完整信号通路绘制。 难点： 元件编号规则（按安装位置编号）和导线编号的连续性管理。 3. ACE多图管理——重点： Project Manager中创建P2项目并管理多张图纸。 难点： P1模板的调用与项目属性的正确继承。 | 1. 展示光电传感器实物/视频，通过对射/漫反射/回归反射三种类型的工作原理动画演示建立直观认知； 2. 提供欧姆龙/基恩士选型手册PDF，教师示范选型卡填写方法（型号/参数/GB符号/接线方式），学生独立完成3个光电传感器选型； 3. NPN/PNP接线差异通过电路原理对比图讲解，配合ACE中实际接线图绘制演练加深理解； 4. 教师演示完整接线图绘制全流程（电源回路→传感器符号放置→PLC DI端子接线→导线编号），学生先跟练1路，再独立完成其余2路； 5. 通过同桌互查机制（导线编号是否连续、符号方向是否正确），建立即时反馈环； 6. 强调"选型结果直接用于接线图和BOM，选错型号后续全改"的工程后果，培养选型严谨性。 | 1. 完善3路光电传感器接线图； 2. 完成选型卡剩余部分； 3. 预习ACE自定义符号块和模拟量传感器相关内容； 4. 查阅温湿度传感器4-20mA接线资料。 |
| 第八周 | 本周主题：自定义符号块 + 模拟量传感器电路 授课内容： 第11次课——"打造你的符号块库" 1. 问题导入——"ACE自带符号库里没有你要的那个传感器型号怎么办？" 2. ACE自定义符号块全流程： - （1）绘制符号图形（按GB规范尺寸）； - （2）添加属性（ATTDEF）：元件代号TAG1、目录编号CAT、描述DESC、制造商MFG； - （3）定义连接点（ACE WD_BLOK属性）； - （4）保存到自定义符号库路径； - （5）在原理图中测试插入，验证属性弹出和连接点自动捕捉。 3. 自定义符号块实践： - （1）自定义3个符号块——① 漫反射光电传感器 ② 温湿度一体式传感器（4-20mA输出）③ 信号隔离器； - （2）保存到项目符号块文件夹。 4. 符号块共享： - （1）各组符号块导出为.dwg，上传至课程块库（集体建设，全班共享）； - （2）为P3铺垫：自定义块能力 → P3需要自定义网关/交换机等网络设备符号。 第12次课——"模拟量信号调理电路" 1. 工程问题导入：温湿度传感器输出4-20mA，PLC模拟量模块AI端子怎么接？需不需要信号调理？ 2. 模拟量信号调理理论： - （1）4-20mA回路接线原理（二线制/四线制区别）； - （2）信号调理：隔离器、变送器的作用与选型； - （3）量程标注规范：0-100%RH对应4-20mA； - （4）电阻取样：250Ω电阻→1-5V给AI输入的计算原理。 3. 信号调理电路绘制实践： - （1）绘制温湿度传感器→信号隔离器→PLC AI端子的完整信号调理电路图； - （2）标注量程对应关系（如0-50℃→4-20mA→1-5V）； - （3）检查信号流向标注、量程换算标注是否清晰，电源正负极是否正确。 | 2 | 2 | 1. 知识目标： 掌握ACE自定义符号块的完整创建流程（图形绘制→ATTDEF属性添加→WD_BLOK连接点定义→保存入库→测试插入），理解4-20mA回路接线原理（二线制/四线制），掌握信号调理器（隔离器/变送器）的功能和选型依据，理解量程标注规范（物理量↔电信号对应关系）。 2. 能力目标： 能够独立创建3个符合GB规范的自定义符号块并保存到项目符号库；能够绘制温湿度传感器→信号隔离器→PLC AI端子的完整信号调理电路图；能够正确标注量程对应关系和电阻取样计算参数。 3. 素质目标： 培养协作共建意识（符号块上传全班共享），建立"标准化→可复用"的工程资源管理理念。 | 1. 自定义符号块——重点： ATTDEF属性定义（TAG1/CAT/DESC/MFG字段）和WD_BLOK连接点定义。 难点： ACE兼容性要求（符号块需能被ACE原理图工具正确识别和自动连接导线）。 2. 4-20mA信号调理——重点： 二线制与四线制接线原理的区分，250Ω取样电阻的计算（$R = \frac{U_{max} - U_{min}}{I_{max} - I_{min}} = \frac{5-1}{0.02-0.004} = 250\Omega$）。难点： 信号流向的完整理解（传感器→隔离器→取样电阻→PLC AI），以及量程换算标注的清晰表达。 3. 量程标注——重点： 物理量↔电信号对应关系的标注规范。 难点： 多级换算（物理量→电流→电压）的标注层次清晰性。 | 1. 采用"问题驱动"导入：直接抛出"ACE自带库没有你要的传感器符号怎么办？"引发学生思考，再演示解决方案； 2. 教师详细演示自定义符号块全流程（每步骤截图保存），学生同步跟练； 3. 通过"在原理图中实际测试插入"环节验证符号块可用性，发现问题立即修正； 4. 4-20mA接线原理采用信号流向图（箭头标注）讲解，从传感器到PLC逐段分析； 5. 提供250Ω取样电阻计算公式推导过程，学生动手计算验证； 6. 互查环节重点检查信号流向标注和量程换算标注的清晰性。 | 1. 完善自定义符号块，确保ACE兼容性测试通过； 2. 完善信号调理电路图； 3. 预习端子排图绘制和ACE端子排编辑器； 4. 复习P2已完成图纸，准备综合接线图整合。 |
| 第九周 | 本周主题：端子排图 + 综合接线 授课内容： 第13次课——"端子排——现场接线的桥梁" 1. 端子排实物认知： - （1）展示实物端子排（导轨安装、弹簧/螺钉接线端子）； - （2）讲解端子排在控制柜中的作用：柜内与柜外接线的分界点。 2. ACE端子排图绘制： - （1）"端子排编辑器"使用方法； - （2）从原理图自动提取端子信息； - （3）端子编号规则（X1:1, X1:2…）； - （4）端子排表格式图 vs 图形式图的对比。 3. 端子排图绘制实践： - （1）为W5-W6绘制的传感器接线图生成端子排图； - （2）端子排编号：X1（传感器侧）、X2（PLC侧）； - （3）检查内部接线与外部接线的对应关系； - （4）端子排图中的标注规范：线号、去向标注（"至SQ1"/"至PLC-DI0"）、端子类型标注。 第14次课——"开关量+模拟量综合接线图" 1. 图纸体系规划： - （1）学生梳理P2全部图纸清单：主接线图/调理电路图/端子排图→规划图纸编号体系。 2. 综合接线图整合： - （1）将光电传感器（开关量3路）+ 温湿度传感器（模拟量2路）整合到一张综合接线图中； - （2）电源回路（24VDC配电）； - （3）开关量回路→PLC DI； - （4）模拟量回路→隔离器→PLC AI； - （5）统一导线编号。 3. ACE交叉引用高级用法： - （1）原理图符号↔端子排图↔综合接线图的三向关联； - （2）修改原理图后端子排自动更新。 4. BOM初探： - （1）ACE报表功能："元件BOM报表"生成→ 导出Excel； - （2）手动校核完善→ 补充单价/供应商列。 5. 展示P2产出物清单；预告W8评审要求。 | 2 | 2 | 1. 知识目标： 理解端子排在控制柜中的作用（柜内/柜外接线分界点），掌握ACE端子排编辑器的使用方法和端子编号规则（X1:1/X1:2格式），理解原理图↔端子排图↔综合接线图三向交叉引用关系，了解ACE元件BOM报表自动生成功能。 2. 能力目标： 能够使用ACE端子排编辑器从原理图自动提取端子信息并生成端子排图；能够将开关量（3路）和模拟量（2路）整合到一张综合接线图中并统一导线编号；能够设置三向交叉引用关联；能够使用ACE报表功能初步生成元件BOM。 3. 素质目标： 培养系统性整合思维（从单张图纸到多图联动），建立"图纸之间必须一致"的工程意识。 | 1. 端子排图——重点： ACE端子排编辑器操作和端子编号规则。 难点： 从原理图自动提取端子信息时的对应关系正确性（内部接线/外部接线匹配）。 2. 综合接线图整合——重点： 开关量+模拟量在同一张图纸中的布局和电源分配。 难点： 导线编号跨图纸的连续性和唯一性管理。 3. 三向交叉引用——重点： 原理图↔端子排图↔综合接线图的ACE三向关联设置。 难点： 修改某张图纸后其他图纸自动更新的验证。 | 1. 展示实物端子排，通过拆解控制柜照片讲解端子排的实际安装位置和接线方式，建立直观认知； 2. 教师演示ACE端子排编辑器全流程，强调端子编号与原理图的对应检查方法； 3. 综合接线图采用分步法：先整合开关量回路（教师带练），再独立添加模拟量回路； 4. 通过"修改原理图→观察端子排图自动更新"的实操验证，让学生亲身体验交叉引用的联动效果； 5. BOM报表生成后与图纸元器件逐项对照，培养数据校核习惯。 | 1. 完善综合接线图和端子排图； 2. 初步整理BOM表； 3. 组内模拟答辩预演； 4. 预习BOM完善和图纸精修要求。 |
| 第十一周 | 本周主题：BOM完善 + P2项目评审 授课内容： 第15次课——"BOM与图纸精修" 1. 工程BOM规范认知： - （1）展示工程实际BOM表样例：型号/描述/数量/单价/供应商/交期。 2. BOM编制实践： - （1）ACE生成元件BOM报表 → 导出到Excel； - （2）补充传感器选型参数（W5的选型卡数据→填入BOM）； - （3）按照GB格式整理。 3. 图纸精修： - （1）按"P2检查表"逐项完善（12项检查内容）： - ① 图框模板：使用P1制作的.dwt模板； - ② 传感器符号：GB/T 4728规范，自定义块属性完整； - ③ 选型标注：型号/检测距离/输出类型/供电电压； - ④ NPN/PNP接线：与PLC输入类型匹配，接线正确； - ⑤ 信号调理电路：4-20mA回路完整，隔离器接线正确； - ⑥ 量程标注：物理量↔电信号对应关系标注清晰； - ⑦ 端子排图：端子编号连续，内外接线对应正确； - ⑧ 导线编号：ACE自动编号，无重复/缺失； - ⑨ 图层：信号线用GB-信号回路层，端子用GB-端子层； - ⑩ BOM表：元件名称/型号/数量完整，与图纸一致； - ⑪ ACE项目结构：项目管理器中图纸排列有序，命名规范； - ⑫ 交叉引用：原理图↔端子排图关联正确。 4. 小组内模拟答辩： - （1）互相提问挑战（如"为什么选NPN输出？""4-20mA为什么需要隔离？"）。 第16次课——"P2项目评审" 1. 项目交付： - （1）上传完整项目文件夹（ACE项目目录结构）：含所有.dwg + BOM .xlsx + PDF输出。 2. P2项目答辩： - （1）每组6分钟：① 展示综合接线图（讲解信号流）② 展示端子排图（讲解柜内外分界）③ 展示BOM表 ④ 回答提问。 3. 综合评价： - （1）Rubric评分 + 互评 + 自评。 4. 项目衔接（承上启下）： - （1）"传感器信号到了PLC，接下来怎么传到上位机？→引入工业网络拓扑"； - （2）"传感器、PLC、网关怎么装？→引入控制柜设计"。 | 2 | 2 | 1. 知识目标： 掌握工程BOM表的规范格式（型号/描述/数量/单价/供应商/交期），理解ACE BOM报表与图纸数据的一致性要求，掌握P2检查表12项检查标准的具体内涵。 2. 能力目标： 能够使用ACE报表功能生成BOM并导出Excel，补充选型参数后整理为GB格式工程BOM；能够按照P2检查表逐项自查/互查图纸质量；能够在规定时间内完成项目答辩（信号流讲解、端子排柜内外分界讲解、BOM展示、技术问答）。 3. 素质目标： 培养精益求精的工匠精神和工程交付责任感，提升技术表达和工程沟通能力，通过互评建立质量意识。 | 1. BOM编制——重点： ACE BOM报表生成→Excel导出→手动补充完善的完整流程。难点： BOM表数据与图纸实际元器件的一致性校核。 2. 图纸精修——重点： P2检查表12项内容的全覆盖自查/互查。 难点： 交叉引用关联正确性和导线编号跨图纸唯一性的全面验证。 3. 项目答辩——重点： 在6分钟内清晰展示综合接线图信号流、端子排柜内外分界逻辑。 难点： 回答技术提问时准确解释选型依据和电路原理。 | 1. 展示工程实际BOM表样例，让学生对照模板补充数据，教师巡回指导格式规范； 2. P2检查表逐项打分制，同桌互检必须签名确认，形成质量责任追溯机制； 3. 组内模拟答辩预演环节设计"刁钻问题库"（如"为什么选NPN不选PNP？""隔离器去掉行不行？"），训练技术应答能力； 4. 正式答辩时教师针对信号调理原理、选型依据、端子排对应关系重点提问； 5. 展示P2优秀作品和典型问题作品进行集体对比点评。 | 1. 根据答辩反馈修正P2项目文件； 2. 阅读P3任务书（智能车间网络设计需求书）； 3. 预习工业网络基础知识（PROFINET/EtherNet/IP/Modbus TCP）； 4. 了解I/O分配表编制方法。 |
| 第十二周 | 项目三：工业网络与控制柜集成设计——车间级网络拓扑图+边缘计算网关控制柜布局接线图（W12–W15） 本周主题：I/O分配 + 网络拓扑图 授课内容： 第17次课——"从传感器到云端的数据通路" 1. 工程需求分析： - （1）发放"智能车间网络设计需求书"：PLC（S7-1200）+ 工业交换机 + 边缘计算网关 + MQTT上云； - （2）展示真实车间网络架构照片。 2. I/O分配表编制： - （1）I/O分配表编制方法：DI/DO/AI/AO通道 ↔ 传感器/执行器对应关系； - （2）基于P2传感器清单，编制I/O分配表（Excel）→ 导出为ACE报表格式。 3. 工业网络基础知识： - （1）工业网络协议：PROFINET/EtherNet/IP/Modbus TCP； - （2）网络拓扑类型：星型/环型/线型； - （3）GB中网络图形符号（交换机/路由器/网关/PLC/HMI）。 4. 网络拓扑草图与P3项目创建： - （1）在草稿纸上手绘车间网络拓扑草图（含：3台PLC + 1台工业交换机 + 1台边缘网关 + 上位机）； - （2）新建P3项目（ACE项目管理器）； - （3）自定义网络设备符号块（交换机/网关）——复用P2的符号块创建技能。 第18次课——"车间级网络拓扑图绘制" 1. 网络拓扑图绘制规范： - （1）设备符号布局（上→下 = 云端→现场层级）； - （2）网络连线样式：实线=以太网、虚线=无线、双线=冗余； - （3）IP地址/站号标注； - （4）使用GB-网络图层。 2. 完整车间级工业网络拓扑图绘制（A3）： - （1）现场层：传感器+执行器； - （2）控制层：PLC×3 + IO模块； - （3）网络层：工业交换机（星型拓扑）； - （4）管理层：边缘网关 + HMI + 上位机； - （5）标注IP/协议/带宽。 3. 校核： - （1）对照I/O分配表检查：每个传感器是否在拓扑图中有对应的数据通路。 4. 预告：下周进入控制柜设计——"把这些设备装进一个柜子里"。 | 2 | 2 | 1. 知识目标： 掌握I/O分配表的编制方法（DI/DO/AI/AO通道与传感器/执行器对应），了解三种主流工业网络协议（PROFINET/EtherNet/IP/Modbus TCP）的特点和应用场景，理解网络拓扑类型（星型/环型/线型）的区别，掌握GB网络图形符号和网络拓扑图的分层布局规范（现场层/控制层/网络层/管理层）。 2. 能力目标： 能够基于传感器清单编制完整的I/O分配表；能够自定义网络设备符号块（交换机/网关）；能够绘制四层架构的完整车间级工业网络拓扑图，含设备符号、网络连线样式、IP/协议/带宽标注；能够对照I/O分配表验证拓扑图数据通路完整性。 3. 素质目标： 树立"工业互联网"全局观（从传感器到云端的数据链路），培养系统架构思维能力。 | 1. I/O分配表——重点： DI/DO/AI/AO通道与传感器/执行器的对应编制方法。 难点： 通道资源分配的合理性（确保不遗漏、不冲突）。 2. 网络协议——重点：PROFINET/EtherNet/IP/Modbus TCP三种协议的适用场景区分。难点： 工业网络与普通IT网络的本质差异理解（实时性/确定性/可靠性）。 3. 拓扑图绘制——重点： 四层架构布局和网络连线样式规范。 难点： IP地址规划（唯一性、无冲突）和协议标注的准确性。 | 1. 展示真实车间网络架构照片和视频，建立工业网络的直观认知； 2. I/O分配表采用"P2传感器清单→逐一对应PLC通道"的填表法，教师带练第一组数据后学生独立完成； 3. 工业网络协议采用对比表格法（协议名/速率/实时性/应用场景）讲解，避免抽象概念堆砌； 4. 拓扑图先手绘草图（纸质），确定布局后再CAD绘制，避免边画边改的低效操作； 5. 自定义网络设备符号块直接复用P2已掌握的符号块创建技能，强调技能迁移； 6. 通过I/O分配表↔拓扑图的交叉比对验证数据通路完整性。 | 1. 完善网络拓扑图和I/O分配表； 2. 查阅控制柜设计相关资料（GB 7251标准要点）； 3. 了解控制柜布局原则（强弱电分离、散热空间）； 4. 准备控制柜设备清单。 |
| 第十三周 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十四周 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十五周 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 24 | 24 |  |  |  |  |
|  | 总计 | 48 |  |  |  |  |  |
| 说明：1.授课教师请按任务书学时编制授课计划。 2.节假日放假占据的学时要列在授课计划中。 3.授课计划不能随意调动和变化。 4.学时以2学时为一个单元编制。 |  |  |  |  |  |  |  |

任课教师签字：                               教研室主任：                       专业负责人：

院长签字：                                   教务处审核：                        填表时间：