AI应用基础 · 分层实训工单

工单M2.2《轴承寿命预测系统》

第7周 · 2课时（80分钟） · 理实一体 · 难度见右栏

◆ 项目载体：重庆两江智造集团 · 设备智能运维中心

▍任务情境：焊缝检测初见成效，方总监在集团例会上点名表扬。会上他又抛出新题：12台主风机的轴承换一次要停线两天，'能不能提前知道它还能撑多久？'——工单M2……

| 工单号: M2.2 | 周次/课时: 第7周/2课时 | 地点: 双创中心302实训室 | 角色层: □A □B □C □D |
| --- | --- | --- | --- |
| 配套+工具: starter+Jupyter｜主用：Jupyter（实训/演示）+ PyCharm CE（编码）+ Git/GitHub（每周提交） | 提交命名: 学号_姓名_M2.2 | 评价: D/C/B/A四级量表 | 反馈: 24小时内 |

一、本课基础知识（课前资讯对应）

1. 时间序列：按时间顺序记录的序列数据

2. 滑动窗口：前w步作输入、第w+1步作标签

3. RNN缺陷：长序列梯度消失→LSTM引入门控

4. LSTM三门：遗忘/输入/输出控制记忆读写

5. RUL剩余寿命：归一化1→0表示健康→失效

6. 回归指标：MSE/RMSE/MAE越小越好

7. 早停：验证loss不再下降即停，防过拟合

二、本课技能点（做完你应该会）

1. 可视化窗口-标签对应关系(--viz)

2. 构建LSTM回归模型并训练

3. 计算MSE/RMSE/MAE三指标

4. 绘制真实vs预测RUL曲线并业务解读

三、分层任务卡（按你的ABCD层执行；每4周动态升降）

【D层·学徒(跟做保底)】目标：窗口可视化理解

步骤1: 运行--viz出图

步骤2: 换一个样本i再看

步骤3: 口头解释RUL含义

✔ 达标标准: 能讲清输入标签

【C层·操作员(基础完成)】目标：跑通训练与评估

步骤1: 加载bearing_rul.npz

步骤2: 训练60轮

步骤3: 算MSE并画曲线

✔ 达标标准: MSE<0.15

【B层·组长(标准达成)】目标：完整LSTM预测流程

步骤1: 跑--viz核对窗口对齐

步骤2: 训练RULNet(≤60轮)

步骤3: 三指标+预测曲线

✔ 达标标准: MSE≤0.12

【A层·师傅(进阶拓展)】目标：LSTMvs线性基线对比+敏感性实验

步骤1: 训练线性回归基线

步骤2: 对比两模型误差曲线

步骤3: 改窗口长度w=10/20/30看影响

✔ 达标标准: MSE<0.10

四、关键代码参考

▍LSTM模型定义

class RULNet(nn.Module):

def __init__(self):

super().__init__()

self.lstm = nn.LSTM(1, 32, batch_first=True)

self.fc = nn.Linear(32, 1)

def forward(self, x):              # (N,20,1)

out, _ = self.lstm(x)

return self.fc(out[:, -1, :]).squeeze(-1)  # 取最后时刻

▍三指标计算

p = model(Xte).detach().numpy()

mse = ((p - yte.numpy())**2).mean()

print(f"MSE={mse:.4f} RMSE={mse**0.5:.4f} MAE={abs(p-yte.numpy()).mean():.4f}")

五、常见错误速查

| 现象 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| MSE降后回升 | 过拟合 | 减轮数/加早停观察验证loss |
| 预测全是一条直线 | 学习率过大或特征未归一化 | lr=1e-3并检查输入尺度 |
| X/y错位 | 窗口切分标签取错位 | 用--viz图核对t..t+19→t+20 |

六、提交物与评分

提交物: 程序/笔记本(含运行输出) + 本工单(勾选层与达标自评) + 过程记录

评分: 功能40% + 技术质量25% + 代码规范20% + 工程素养15%（D≥60 / C≥70 / B≥80 / A≥90，详见《工单评价通用量表》）

自评: 我完成了____层任务，最得意的一步是____________，卡壳最久的是____________。

学号______ 姓名______ 组号____ 组长签字________