AI应用基础 · 分层实训工单

工单M3.1《产品表面缺陷尺寸测量系统》

第8周 · 2课时（80分钟） · 理实一体 · 难度见右栏

◆ 项目载体：重庆两江智造集团 · 设备智能运维中心

▍任务情境：质检线来了新任务：一批精密结构件表面划痕/凹坑要全检，卡尺抽检跟不上节拍。林工给你一台工业相机和标定好的像素当量——工单M3.1：让OpenCV……

| 工单号: M3.1 | 周次/课时: 第8周/2课时 | 地点: 双创中心302实训室 | 角色层: □A □B □C □D |
| --- | --- | --- | --- |
| 配套+工具: starter+Jupyter｜主用：Jupyter（实训/演示）+ PyCharm CE（编码）+ Git/GitHub（每周提交） | 提交命名: 学号_姓名_M3.1 | 评价: D/C/B/A四级量表 | 反馈: 24小时内 |

一、本课基础知识（课前资讯对应）

1. 数字图像=二维矩阵；灰度图单通道0-255

2. 色彩空间：GRAY/RGB/HSV及转换

3. 高斯滤波：抑制噪声、平滑图像

4. 阈值分割：灰度差→二值前景/背景

5. 形态学开运算：先腐蚀后膨胀去噪点

6. 轮廓：连通边界曲线；contourArea算面积

7. 像素当量：标定1px=0.1mm，面积要平方换算

二、本课技能点（做完你应该会）

1. 构建预处理链条并可视化中间图

2. 阈值策略对比实验(全局/Otsu/自适应)

3. findContours提取并过滤轮廓

4. 缺陷判型+尺寸换算+画框标注输出

三、分层任务卡（按你的ABCD层执行；每4周动态升降）

【D层·学徒(跟做保底)】目标：阈值实验体验

步骤1: 改阈值100→80→120看结果

步骤2: 记录检出变化

步骤3: 口述当量换算公式

✔ 达标标准: 能说出参数影响

【C层·操作员(基础完成)】目标：单缺陷测量

步骤1: 跑通预处理链条

步骤2: 测一个缺陷尺寸

步骤3: 输出标注图

✔ 达标标准: 误差<10%

【B层·组长(标准达成)】目标：完整测量链路

步骤1: 预处理→分割→轮廓

步骤2: 划痕长度/凹坑面积换算

步骤3: 标注图输出

✔ 达标标准: 误差<8%

【A层·师傅(进阶拓展)】目标：多缺陷全检出+误检归零分析

步骤1: 三种阈值策略各测5件

步骤2: 多缺陷件逐一检出

步骤3: 每个误检写成因分析

✔ 达标标准: 误差<5%

四、关键代码参考

▍测量链路核心

blur = cv2.GaussianBlur(img, (5,5), 0)

_, bw = cv2.threshold(blur, 0, 255,

cv2.THRESH_BINARY_INV + cv2.THRESH_OTSU)

cnts, _ = cv2.findContours(bw, cv2.RETR_EXTERNAL,

cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

for c in cnts:

if cv2.contourArea(c) < 15: continue     # 滤噪

w, h = sorted(cv2.minAreaRect(c)[1])

length_mm = w * 0.1                      # 当量换算

▍面积换算(平方!)

area_px = cv2.contourArea(c)

area_mm2 = area_px * 0.1 ** 2     # 350px²→3.5mm²

五、常见错误速查

| 现象 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 面积大10倍 | 当量没平方 | ×0.1²而不是×0.1 |
| 轮廓重复计数 | 用了RETR_TREE | 改RETR_EXTERNAL只要外轮廓 |
| 阈值后全黑/全白 | 方向反了 | 暗缺陷用BINARY_INV |

六、提交物与评分

提交物: 程序/笔记本(含运行输出) + 本工单(勾选层与达标自评) + 过程记录

评分: 功能40% + 技术质量25% + 代码规范20% + 工程素养15%（D≥60 / C≥70 / B≥80 / A≥90，详见《工单评价通用量表》）

自评: 我完成了____层任务，最得意的一步是____________，卡壳最久的是____________。

学号______ 姓名______ 组号____ 组长签字________