Python编程基础 · 分层实训工单

工单1.5《工业互联网数据采集系统》

第11周 · 2课时（80分钟） · 理实一体 · 难度见右栏

◆ 项目载体：重庆两江智造集团 · 精密制造事业部

▍任务情境：数字化转型办终于把边缘网关接到了车间，Modbus口和MQTT通道都通了（本地模拟环境）。'最后一公里交给你。'——工单1.5：把设备数据从现场……

| 工单号: 1.5 | 周次/课时: 第11周/2课时 | 地点: 双创中心302实训室 | 角色层: □A □B □C □D |
| --- | --- | --- | --- |
| 配套+工具: starter+Jupyter｜主用：PyCharm CE（编码）+ Jupyter（Pandas数据实验）+ Git/GitHub（每周提交） | 提交命名: 学号_姓名_1.5 | 评价: D/C/B/A四级量表 | 反馈: 24小时内 |

一、本课基础知识（课前资讯对应）

1. Modbus寄存器：40001-40005五测点——应用：见工单starter与教师参考实现

2. 数值×10定点存储：678=67.8℃——应用：见工单starter与教师参考实现

3. pymodbus：read_holding_registers

4. MQTT主题：device/1/status路由——应用：见工单starter与教师参考实现

5. JSON消息含ts时间戳——应用：见工单starter与教师参考实现

6. 排错三步：ping通→端口通→代码通——应用：见工单starter与教师参考实现

二、本课技能点（做完你应该会）

1. 连接虚拟PLC读取寄存器——应用：见工单starter与教师参考实现

2. paho-mqtt发布JSON消息——应用：见工单starter与教师参考实现

3. 异常重试与日志记录——应用：见工单starter与教师参考实现

4. 订阅回环验证消息到达——应用：见工单starter与教师参考实现

三、分层任务卡（按你的ABCD层执行；每4周动态升降）

【D层·学徒(跟做保底)】目标：模拟器体验

步骤1: --check连通

步骤2: 换5021再读

步骤3: 记录两台数据

✔ 达标标准: 能改端口

【C层·操作员(基础完成)】目标：单次采集

步骤1: 连PLC读一次

步骤2: 打印还原值

步骤3: 单条MQTT发布

✔ 达标标准: 能读出数值

【B层·组长(标准达成)】目标：五轮采集上报

步骤1: 读5寄存器÷10还原

步骤2: 5轮循环采集

步骤3: MQTT发布JSON

✔ 达标标准: JSON结构规范

【A层·师傅(进阶拓展)】目标：回环验证+重连

步骤1: 订阅自己主题打印回执

步骤2: 断线重试逻辑

步骤3: 消息结构优化

✔ 达标标准: 规范率≥90%

四、关键代码参考

▍采集+上报

rr = c.read_holding_registers(address=0, count=5)

vals = rr.registers

data = {n: v/10 for n, v in zip(NAMES[:4], vals[:4])}

payload = json.dumps({"device_id":"DEV-1",

"ts": time.strftime("%H:%M:%S"), "metrics":data},

ensure_ascii=False)

mq.publish("device/1/status", payload)

五、常见错误速查

| 现象 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 连不上PLC | 模拟器没启动 | 先跑虚拟产线--check |
| 数值大10倍 | 忘了÷10 | 寄存器定点换算 |
| publish后无消息 | 立刻退出 | sleep 0.3再退 |

六、提交物与评分

提交物: 程序/笔记本(含运行输出) + 本工单(勾选层与达标自评) + 过程记录

评分: 功能40% + 技术质量25% + 代码规范20% + 工程素养15%（D≥60 / C≥70 / B≥80 / A≥90，详见《工单评价通用量表》）

自评: 我完成了____层任务，最得意的一步是____________，卡壳最久的是____________。

学号______ 姓名______ 组号____ 组长签字________